|  | НАДЕЖДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| --- | --- |
|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|  | Положение о территориальном планировании |

2023

|  | НАДЕЖДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| --- | --- |
|  | ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
|  | Положение о территориальном планировании |
| Государственный заказчик: | Министерство строительства Приморского края |
| Государственный контракт: | № 2022-05 от 22.08.2022 г. |
| Исполнитель: | ООО «ИТП «Град» |
| Шифр проекта: | КП 1839-22 |

2023

Содержание

1	Общие положения	4

2	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение	7

2.1	Объекты образования	7

2.2	Объекты физической культуры и массового спорта	19

2.3	Объекты культуры и искусства	38

2.4	Объекты молодежной политики	39

2.5	Административные здания	39

2.6	Объекты благоустройства и массового отдыха населения	40

2.7	Объекты электроснабжения населения	41

2.8	Объекты теплоснабжения населения	78

2.9	Объекты газоснабжения населения	87

2.10	Объекты водоснабжения населения	102

2.11	Объекты водоотведения	114

2.12	Объекты связи	133

2.13	Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры	134

2.14	Объекты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	154

2.15	Объекты, предназначенные для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест  захоронения и организации ритуальных услуг	155

2.16	Объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	155

3	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	156

Общие положения

Изменения схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого и местного уровней.

В соответствии со статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации положение о территориальном планировании, содержащееся в изменениях схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края, включает в себя:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий, если необходимо их установление в связи с размещением объектов местного значения муниципального района.

Расчет потребности в объектах местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края выполнен с учетом:

предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края и предельных значений максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Надеждинского муниципального района Приморского края, в том числе с учетом формирования и развития Владивостокской агломерации, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае»;

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Надеждинского муниципального района Приморского края, установленных в местных нормативах градостроительного проектирования Надеждинского муниципального района и поселений, входящих в его состав, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 30 января 2020 года № 59-пп.

В качестве основных характеристик планируемых для размещения объектов местного значения Надеждинского муниципального района Приморского края, включенных в положение о территориальном планировании, указана минимальная потребность в таких объектах.

При подготовке и утверждении документации по планировке территории допускается уточнение:

количества объектов капитального строительства местного значения муниципального района, их мощностей, способа их размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) с учетом сохранения минимальной потребности в таких объектах, указанной в положении о территориальном планировании;

способа размещения (отдельностоящие, встроенные, пристроенные) объектов капитального строительства регионального значения.

Цели разработки изменений схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края:

приведение изменений в схему территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 18 декабря 2020 года № 1056-па «О внесении изменений в схему территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края», в соответствие с требованиями федерального законодательства;

актуализация схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края с документами стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Надеждинского муниципального района, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28 июня 2017 года № 172-ФЗ);

создание условий для устойчивого развития территории муниципального района, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание условий для планировки территории Надеждинского муниципального района Приморского края;

подготовка электронной версии схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с федеральной государственное информационной системой территориального планирования;

реализация Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 2464-р, в части создания условий для реализации мероприятий, направленных на ускорение социально-экономического развития территории;

реализация Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения;

реализация Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па, в части учета направлений развития Владивостокской агломерации, инвестиционных проектов, расположенных в границах Надеждинского муниципального района Приморского края.

Задачи разработки изменений схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края:

анализ документов стратегического планирования Российской Федерации, Приморского края, Надеждинского муниципального района, принятых в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;

разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения муниципального района;

актуализация границ зон с особыми условиями использования территории.

В изменениях схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края приняты следующие проектные периоды:

первая очередь реализации – 31 декабря 2030 года;

расчетный срок реализации – 31 декабря 2040 года.

В изменениях схемы территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края учтены ограничения использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение

Объекты образования

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 180 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
| 1.2 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.3 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.4 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.5 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.6 | Муниципальная дошкольная образовательная организация (билдинг-сад) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 1.7 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 130 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | первая очередь |
| 1.8 | Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 220 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | первая очередь |
| 1.9 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 1.10 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 1.11 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 1.12 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.13 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.14 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.15 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.16 | Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 400 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
| 1.17 | Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.18 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 280 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.19 | Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 250 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.20 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 250 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.21 | Муниципальная дошкольная образовательная организация детский сад образовательного комплекса) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.22 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.23 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 250 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.24 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 1.25 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 1.26 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 180 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 1.27 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 170 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | первая очередь |
| 1.28 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 220 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 1.29 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 1.30 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.31 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.32 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.33 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 220 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.34 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 120 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.35 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.36 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.37 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 220 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.38 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.39 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.40 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.41 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.42 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.43 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 550 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.44 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 550 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.45 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 1.46 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.47 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.48 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.49 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.50 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.51 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.52 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 250 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
| 1.53 | Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 120 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 1.54 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 1.55 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 110 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 1.56 | Муниципальная дошкольная образовательная организация | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 100 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | - | расчетный срок |
| 1.57 | Муниципальная дошкольная образовательная организация (в составе образовательного комплекса) | дошкольная образовательная организация | организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 220 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 1.58 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.59 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.60 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 290 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | первая очередь |
| 1.61 | Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1600 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 1.62 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно-Надеждинское Надеждинского района» со стадионом | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1500 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.63 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно -Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 520 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.64 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.65 | Муниципальная общеобразовательная организация (начальная школа в составе образовательного комплекса) | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 1.66 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 п. Раздольное Надеждинского района» | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 320 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 1.67 | Муниципальная общеобразовательная организация (в составе образовательного комплекса) | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 175 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | первая очередь |
| 1.68 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 12 с. Тереховка Надеждинского района» | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 150 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | первая очередь |
| 1.69 | Комплекс школа-детский сад | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования. организация предоставления дошкольного образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 950 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 1.70 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.71 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.72 | Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.73 | Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 850 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.74 | Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 825 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.75 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 800 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.76 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 1100 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.77 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Вольно -Надеждинское Надеждинского района» имени А.А. Курбаева | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к ликвидации | вместимость, мест | 90 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.78 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 670 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 1.79 | Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 800 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.80 | Муниципальная общеобразовательная организация со стадионом | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 800 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.81 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района» | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 480 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.82 | Муниципальная общеобразовательная организация (в составе образовательного комплекса) | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 120 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 1.83 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 п. Оленевод Надеждинского района» | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 160 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | - | расчетный срок |
| 1.84 | Муниципальная общеобразовательная организация | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 600 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 1.85 | Муниципальная общеобразовательная организация (начальная школа в составе образовательного комплекса) | общеобразовательная организация | организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 1.86 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.87 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 1.88 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 1.89 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 240 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | первая очередь |
| 1.90 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 1.91 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 1.92 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.93 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 450 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.94 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 1.95 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 400 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
| 1.96 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 1.97 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | первая очередь |
| 1.98 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 1.99 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 360 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 1.100 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 600 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.101 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 1.102 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 400 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.103 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 595 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.104 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 400 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.105 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 1.106 | Муниципальная организация дополнительного образования (на базе ФСК) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 1.107 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 1.108 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 1.109 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 600 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.110 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.111 | МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского Надеждинского района» | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 490 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 1.112 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 375 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.113 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.114 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.115 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 500 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 1.116 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 110 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 1.117 | Муниципальная организация дополнительного образования (в составе МКОУ «СОШ № 11») | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 70 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | - | расчетный срок |
| 1.118 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 300 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 1.119 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 350 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 1.120 | Муниципальная организация дополнительного образования | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 400 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 1.121 | Детская школа искусств | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 220 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | расчетный срок |
| 1.122 | Организация дополнительного образования (в составе образовательного комплекса) | организация дополнительного образования | организация предоставления дополнительного образования детей | планируемый к размещению | вместимость, мест | 100 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |

Объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Физкультурно-спортивный комплекс | объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 40 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.2 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном, оборудованный местами для зрителей на 200 мест | объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.3 | Физкультурно-спортивный комплекс | объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 2.4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 100 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.6 | Физкультурно-спортивный комплекс | объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 300 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.7 | Физкультурно-спортивный комплекс | объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел. | 70 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 2.8 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
| 2.9 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
| 2.10 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 2.11 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 2.12 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 2.13 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 2.14 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 2.15 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 2.16 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 2.17 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 2.18 | Спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 2.19 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | первая очередь |
| 2.20 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | первая очередь |
| 2.21 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | - | первая очередь |
| 2.22 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
| 2.23 | Спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | первая очередь |
| 2.24 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 2.25 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 2.26 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 2.27 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 2.28 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | первая очередь |
| 2.29 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | первая очередь |
| 2.30 | Спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | - | первая очередь |
| 2.31 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
| 2.32 | Ледовая арена | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.33 | Спортивная площадка с комбинированным спортивным комплексом | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.34 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.35 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.36 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.37 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.38 | Тренажерный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.39 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.40 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.41 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 40 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 2.42 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 2.43 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 70 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 2.44 | Комбинированный спортивный комплекс | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 100 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | - | первая очередь |
| 2.45 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное | - | первая очередь |
| 2.46 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | - | первая очередь |
| 2.47 | Физкультурно-спортивный комплекс (стадион, физкультурно-спортивный зал) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 70 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 2.48 | Спортивный комплекс с ледовой ареной | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 100 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 2.49 | Спортивный зал МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Ровесник» | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к реконструкции | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 2.50 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | - | первая очередь |
| 2.51 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | первая очередь |
| 2.52 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 2.53 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 2.54 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 2.55 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 2.56 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 2.57 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 2.58 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 2.59 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 2.60 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 2.61 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.62 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.63 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.64 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 40 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.65 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.66 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.67 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 40 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.68 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 40 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.69 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.70 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.71 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.72 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 40 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.73 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.74 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.75 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.76 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.77 | Футбольное поле | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.78 | Футбольное поле | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 2.79 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | расчетный срок |
| 2.80 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | - | расчетный срок |
| 2.81 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
| 2.82 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
| 2.83 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 2.84 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 2.85 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 2.86 | Стадион. Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.87 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.88 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.89 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.90 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.91 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.92 | Стадион. Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 2.93 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | - | расчетный срок |
| 2.94 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | - | расчетный срок |
| 2.95 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 2.96 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 2.97 | Бассейн | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 2.98 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 2.99 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 2.100 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 2.101 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | расчетный срок |
| 2.102 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | - | расчетный срок |
| 2.103 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | - | расчетный срок |
| 2.104 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 2.105 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.106 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.107 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.108 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.109 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.110 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.111 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.112 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 40 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 2.113 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 2.114 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.115 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.116 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.117 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.118 | Бассейн | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.119 | Спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.120 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.121 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.122 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.123 | Стадион | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.124 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 2.125 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд 9208 км | - | расчетный срок |
| 2.126 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
| 2.127 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино | - | расчетный срок |
| 2.128 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км | - | расчетный срок |
| 2.129 | Физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 2.130 | Спортивная площадка (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 50 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 2.131 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Раздольненское сельское поселение, пос. Горное | - | расчетный срок |
| 2.132 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное | - | расчетный срок |
| 2.133 | Бассейн | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 2.134 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | - | расчетный срок |
| 2.135 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | - | расчетный срок |
| 2.136 | Спортивная площадка | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 30 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | - | расчетный срок |
| 2.137 | Физкультурно-спортивный зал | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 20 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 2.138 | Физкультурно-спортивный зал (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 2.139 | Спортивная площадка (в составе образовательного комплекса) | спортивное сооружение | обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | планируемый к размещению | единовременная пропускная способность, чел | 25 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |

Объекты культуры и искусства

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Муниципальная библиотека | библиотека, ее филиал | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 10 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 3.2 | Музей | объект культурно-просветительного назначения | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | площадь выставочных залов, кв. м | 500 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 3.3 | Межпоселенческая библиотека МКУ «Централизованная библиотечная система Надеждинского муниципального района» | библиотека, ее филиал | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к реконструкции | фонды библиотек, тыс. экземпляров | 5 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 3.4 | МБУ «Центр культуры и досуга Надеждинского муниципального района» с. Вольно-Надеждинское | объект культурно-досугового (клубного) типа | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 640 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 3.5 | Кинотеатр на 3 кинозала | зрелищная организация | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 150 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 3.6 | Кинотеатр «Мечта» на 3 кинозала | зрелищная организация | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к реконструкции | вместимость, мест | 150 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 3.7 | Кинотеатр на 4 кинозала | зрелищная организация | создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры | планируемый к размещению | вместимость, мест | 200 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |

Объекты молодежной политики

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 | Дом молодежи | объекты молодёжной политики | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 500 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |

Административные здания

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | Администрация Надеждинского муниципального района | административное здание | осуществление органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения | планируемый к размещению | общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | 4760 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |

Объекты благоустройства и массового отдыха населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Общественная территория Сквер им. Курбаева | пешеходная зона | создание условий для массового отдыха жителей поселения | планируемый к реконструкции | площадь территории, кв. м | 1212 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 6.2 | Общественная территория | пешеходная зона | создание условий для массового отдыха жителей поселения | планируемый к реконструкции | площадь территории, кв. м | 942 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
| 6.3 | Общественная территория | пешеходная зона | создание условий для массового отдыха жителей поселения | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 759 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 6.4 | Общественная территория | пешеходная зона | создание условий для массового отдыха жителей поселения | планируемый к реконструкции | площадь территории, кв. м | 3681 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 6.5 | Общественная территория | пешеходная зона | создание условий для массового отдыха жителей поселения | планируемый к реконструкции | площадь территории, кв. м | 1183 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 6.6 | Пляж | благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации | организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | планируемый к размещению | площадь территории, кв. м | 29722 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |

Объекты электроснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Мини ТЭЦ «Гольф-парк» | теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) | организация энергоснабжения | планируемый к размещению | электрическая мощность, МВт | 0,6 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | санитарно-защитная зона – 100 м; охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1 |  |  |  |
| 7.2 | ПС 35/6 кВ Шмидтовка | электрическая подстанция 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 12,6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35/6 |  |  |  |
| 7.3 | ПС 35/6 кВ Трактовая | электрическая подстанция 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 12,6 | Тавричанское сельское поселение | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35/6 |  |  |  |
| 7.4 | ПС 35/6 кВ Тавричанка | электрическая подстанция 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 20 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35 кВ |  |  |  |
| 7.5 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-7) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.6 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.7 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-6) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.8 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-2) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.9 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-3) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.10 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-5) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.11 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-1) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.12 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.13 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-4) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.14 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.15 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.16 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.17 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.18 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.19 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.20 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 6,4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.21 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 6,4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.22 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 6,4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.23 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.24 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.25 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.26 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.27 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.28 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.29 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.30 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.31 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.32 | РТП3 | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.33 | ТП1 | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.34 | ТП2 | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.35 | РТП2 | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.36 | РТП1 | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.37 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.38 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.39 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.40 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.41 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.42 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.43 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.44 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.45 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-10) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.46 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-13) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.47 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-12) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.48 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-11) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.49 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-9) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.50 | ТП-118 | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.51 | ТП «Сельхозтехника» | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.52 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.53 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.54 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.55 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.56 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.57 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.58 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.59 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.60 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.61 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.62 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.63 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.64 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.65 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.66 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.67 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.68 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.69 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.70 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.71 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.72 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.73 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.74 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.75 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.76 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.77 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.78 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.79 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.80 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.81 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.82 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.83 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.84 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.85 | ТП КОС | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.86 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.87 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.88 | ТП 6/0,4 кВ (РТП-8) | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.89 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.90 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.91 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.92 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.93 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.94 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.95 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.96 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.97 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.98 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.99 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.100 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.101 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.102 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.103 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.104 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.105 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.106 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.107 | ТП КОС | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.108 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.109 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.110 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.111 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.112 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.113 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.114 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.115 | ТП КОС | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.116 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.117 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.118 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.119 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.120 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.121 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.122 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.123 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.124 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.125 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.126 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.127 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.128 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.129 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.130 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.131 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.132 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.133 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.134 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,8 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.135 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.136 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.137 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.138 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.139 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.140 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.141 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.142 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.143 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.144 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.145 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.146 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.147 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.148 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.149 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.150 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.151 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.152 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.153 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.154 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.155 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.156 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.157 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.158 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.159 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.160 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.161 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.162 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.163 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.164 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.165 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.166 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.167 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.168 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.169 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.170 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.171 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.172 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.173 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.174 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.175 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.176 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.177 | КТП «Трудовая» | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.178 | ТП «Асрян» | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.179 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.180 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.181 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.182 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.183 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.184 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.185 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.186 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.187 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.188 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.189 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.190 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.191 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.192 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.193 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.194 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Раздольненское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.195 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.196 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.197 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.198 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.199 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.200 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.201 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,06 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.202 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.203 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.204 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.205 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10 кВ |  |  |  |
| 7.206 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Горное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.207 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.208 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.209 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.210 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.211 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.212 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.213 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.214 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.215 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.216 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.217 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.218 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.219 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.220 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.221 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.222 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.223 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.224 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.225 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.226 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.227 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.228 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.229 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.230 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.231 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.232 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.233 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.234 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.235 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.236 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.237 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.238 | ТП 10/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,25 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.239 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.240 | ТП КОС | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.241 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.242 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.243 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.244 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.245 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.246 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.247 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.248 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.249 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.250 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.251 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,16 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.252 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,5 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.253 | ТП 6/0,4 кВ | трансформаторная подстанция (ТП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 0,5 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 6/0,4 |  |  |  |
| 7.254 | Распределительная трансформаторная подстанция 10 кВ | распределительный пункт (РП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.255 | Распределительная трансформаторная подстанция 10 кВ | распределительный пункт (РП) | организация электроснабжения | планируемый к размещению | мощность трансформаторов, МВ·A | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 10/0,4 |  |  |  |
| 7.256 | РУ 35/6 кВ № 5218 | распределительный пункт (РП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 5 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35/6 |  |  |  |
| 7.257 | РУ 35/6 кВ | распределительный пункт (РП) | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | мощность трансформаторов, МВ·A | 3,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | напряжение, кВ | 35/6 |  |  |  |
| 7.258 | ВЛ 35 кВ врезка в ВЛ 35 кВ Давыдовка - Тавричанка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Тавричанское сельское поселение | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,678 |  |  |  |
| 7.259 | ВЛ 35 кВ Давыдовка - Тавричанка № 1 | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к реконструкции | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 4,931 |  |  |  |
| 7.260 | ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,323 |  |  |  |
| 7.261 | ВЛ 35 кВ Западная - Надеждинская | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,634 |  |  |  |
| 7.262 | ВЛ 35 кВ Надеждинская - Шмидтовка на ПС Прохладная | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 15 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,984 |  |  |  |
| 7.263 | ВЛ 35 кВ Раздольное-1 - Силикатная | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Раздольненское сельское поселение | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,706 |  |  |  |
| 7.264 | ВЛ 35 кВ Раздольное-1 - Силикатная | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 10,264 |  |  |  |
| 7.265 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Прохладное, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 4,711 |  |  |  |
| 7.266 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Прохладное, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 4,711 |  |  |  |
| 7.267 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,545 |  |  |  |
| 7.268 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное, пос. Новый | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,145 |  |  |  |
| 7.269 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,226 |  |  |  |
| 7.270 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,226 |  |  |  |
| 7.271 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Новый | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,118 |  |  |  |
| 7.272 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское, пос. Давыдовка, пос. Новый | охранная зона – 15 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 12,599 |  |  |  |
| 7.273 | ВЛ 35 кВ Тавричанка - Шмидтовка | линии электропередачи 35 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 35 кВ | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское, пос. Давыдовка, пос. Новый | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 13,17 |  |  |  |
| 7.274 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 17,101 |  |  |  |
| 7.275 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,481 |  |  |  |
| 7.276 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,221 |  |  |  |
| 7.277 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,121 |  |  |  |
| 7.278 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,568 |  |  |  |
| 7.279 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,175 |  |  |  |
| 7.280 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 6,216 |  |  |  |
| 7.281 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,863 |  |  |  |
| 7.282 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 7,425 |  |  |  |
| 7.283 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,227 |  |  |  |
| 7.284 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное, пос. Зима Южная | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,228 |  |  |  |
| 7.285 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,667 |  |  |  |
| 7.286 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,293 |  |  |  |
| 7.287 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 4,406 |  |  |  |
| 7.288 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,604 |  |  |  |
| 7.289 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,359 |  |  |  |
| 7.290 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,061 |  |  |  |
| 7.291 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,312 |  |  |  |
| 7.292 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 9,595 |  |  |  |
| 7.293 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,436 |  |  |  |
| 7.294 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,602 |  |  |  |
| 7.295 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,106 |  |  |  |
| 7.296 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,282 |  |  |  |
| 7.297 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,133 |  |  |  |
| 7.298 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,013 |  |  |  |
| 7.299 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,944 |  |  |  |
| 7.300 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,02 |  |  |  |
| 7.301 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,132 |  |  |  |
| 7.302 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,419 |  |  |  |
| 7.303 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 4,502 |  |  |  |
| 7.304 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,39 |  |  |  |
| 7.305 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,749 |  |  |  |
| 7.306 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,516 |  |  |  |
| 7.307 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Новый | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,521 |  |  |  |
| 7.308 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,274 |  |  |  |
| 7.309 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,017 |  |  |  |
| 7.310 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,421 |  |  |  |
| 7.311 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,052 |  |  |  |
| 7.312 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,057 |  |  |  |
| 7.313 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Горное | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,332 |  |  |  |
| 7.314 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Горное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,924 |  |  |  |
| 7.315 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,954 |  |  |  |
| 7.316 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,943 |  |  |  |
| 7.317 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,457 |  |  |  |
| 7.318 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,9 |  |  |  |
| 7.319 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, п. Тихое | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,844 |  |  |  |
| 7.320 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 6,055 |  |  |  |
| 7.321 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 5,275 |  |  |  |
| 7.322 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,291 |  |  |  |
| 7.323 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,307 |  |  |  |
| 7.324 | Линии электропередачи 10 кВ | линии электропередачи 10 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 10 кВ | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,88 |  |  |  |
| 7.325 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,317 |  |  |  |
| 7.326 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,053 |  |  |  |
| 7.327 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,023 |  |  |  |
| 7.328 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,621 |  |  |  |
| 7.329 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,301 |  |  |  |
| 7.330 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,328 |  |  |  |
| 7.331 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,362 |  |  |  |
| 7.332 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 7,102 |  |  |  |
| 7.333 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 7,221 |  |  |  |
| 7.334 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,304 |  |  |  |
| 7.335 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,705 |  |  |  |
| 7.336 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,362 |  |  |  |
| 7.337 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,574 |  |  |  |
| 7.338 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,009 |  |  |  |
| 7.339 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал | охранная зона – 5 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,609 |  |  |  |
| 7.340 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,465 |  |  |  |
| 7.341 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 10,698 |  |  |  |
| 7.342 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 2,581 |  |  |  |
| 7.343 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,028 |  |  |  |
| 7.344 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Шмидтовка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,153 |  |  |  |
| 7.345 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,727 |  |  |  |
| 7.346 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,929 |  |  |  |
| 7.347 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,384 |  |  |  |
| 7.348 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,278 |  |  |  |
| 7.349 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,244 |  |  |  |
| 7.350 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,339 |  |  |  |
| 7.351 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,662 |  |  |  |
| 7.352 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,368 |  |  |  |
| 7.353 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,08 |  |  |  |
| 7.354 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 8,601 |  |  |  |
| 7.355 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,279 |  |  |  |
| 7.356 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,16 |  |  |  |
| 7.357 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 5,683 |  |  |  |
| 7.358 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 4,178 |  |  |  |
| 7.359 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,368 |  |  |  |
| 7.360 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,388 |  |  |  |
| 7.361 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,371 |  |  |  |
| 7.362 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,379 |  |  |  |
| 7.363 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 0,121 |  |  |  |
| 7.364 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 3,369 |  |  |  |
| 7.365 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к размещению | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 5 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 4,884 |  |  |  |
| 7.366 | Линии электропередачи 6 кВ | линии электропередачи 6 кВ | организация электроснабжения | планируемый к ликвидации | напряжение, кВ | 6 кВ | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | протяженность сооружения, км | 1,683 |  |  |  |

Объекты теплоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Котельная № 1 мкр. Спутник | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 60 | Надеждинское сельское поселение | - | первая очередь |
| 8.2 | Котельная № 5 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 6 | Надеждинское сельское поселение | - | первая очередь |
| 8.3 | Котельная № 4 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,5 | Надеждинское сельское поселение | - | первая очередь |
| 8.4 | Котельная № 6 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
| 8.5 | Котельная «ЖК ДНС» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 9,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 8.6 | Котельная № 62 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,41 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 8.7 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,28 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | первая очередь |
| 8.8 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
| 8.9 | Блочно-модульная автоматизированная газовая котельная («ИКС-Новый») | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 14,6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
| 8.10 | Котельная № 15 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 17 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
| 8.11 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 23,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 8.12 | Котельная № 2 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 8.13 | Котельная № 3 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,53 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 8.14 | Котельная № 3 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,14 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 8.15 | Котельная № 7 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,06 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 8.16 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 6,7 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 8.17 | АМК № 6 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,31 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 8.18 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
| 8.19 | Котельная № 2 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,75 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 8.20 | Котельная № 4 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 3,24 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 8.21 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 18,8 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 8.22 | Котельная № 18 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,69 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 8.23 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,54 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | первая очередь |
| 8.24 | Котельная новая | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 3 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 8.25 | Котельная образовательных учреждений | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,95 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | первая очередь |
| 8.26 | Котельная № 2 мкр. Спутник | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 60 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 8.27 | Котельная № 3 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 8.28 | Котельная № 2 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 7 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 8.29 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 8 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 8.30 | Котельная № 5 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 8.31 | Котельная № 4 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 8.32 | Котельная № 2 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,44 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | расчетный срок |
| 8.33 | Котельная № 28 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,52 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 8.34 | Котельная № 1 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 37,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 8.35 | Котельная № 20 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,53 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | расчетный срок |
| 8.36 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | расчетный срок |
| 8.37 | Котельная № 5 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,32 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | расчетный срок |
| 8.38 | Котельная № 2 мкр. Байкал | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 60 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 8.39 | Котельная № 1 мкр. Байкал | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 70 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 8.40 | Котельная № 2 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,89 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 8.41 | Котельная № 8 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,52 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 8.42 | Котельная № 19 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 8.43 | Котельная № 30 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,43 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 8.44 | Котельная № 3 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 18 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 8.45 | Котельная № 17 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,69 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 8.46 | Котельная № 16 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,05 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
| 8.47 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,61 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 8.48 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | - | расчетный срок |
| 8.49 | Котельная № 26 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | - | расчетный срок |
| 8.50 | Котельная детского сада | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,32 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.51 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.52 | Котельная № 4 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 5,14 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.53 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.54 | Котельная № 23 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 5,7 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.55 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.56 | Котельная № 931 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 3,8 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.57 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.58 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.59 | Котельная «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.60 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.61 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.62 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.63 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.64 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.65 | Котельная № 22 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 3,05 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.66 | Котельная № 21 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.67 | Котельная № 9 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,47 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.68 | Котельная № 29 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 2,84 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.69 | Котельная КШИ | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,27 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.70 | Котельная № 3 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,46 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 8.71 | Котельная детского сада | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,22 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | - | расчетный срок |
| 8.72 | Котельная СОШ № 8 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 8.73 | Котельная ДОУ № 24 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 8.74 | Котельная СОШ № 12 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | расчетный срок |
| 8.75 | Котельная клуба | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | расчетный срок |
| 8.76 | Котельная № 13 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
| 8.77 | Котельная детского сада | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,24 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.78 | Котельная | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | тепловая мощность, Гкал/ч | 4,33 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.79 | Котельная № 12 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,69 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.80 | Котельная № 27 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,52 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.81 | Котельная для промышленных целей | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.82 | Котельная № 10 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 6,14 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.83 | Котельная № 24 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | тепловая мощность, Гкал/ч | 8,6 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.84 | Котельная № 11 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 0,64 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.85 | Котельная № 25 | источник тепловой энергии | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | тепловая мощность, Гкал/ч | 1,96 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.86 | тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,982 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 8.87 | тепловая сеть | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,644 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 8.88 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,873 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.89 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,247 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.90 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,384 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.91 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,891 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 8.92 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,147 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.93 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,305 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.94 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,388 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.95 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,143 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.96 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,602 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.97 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,669 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.98 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,283 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 3 м | первая очередь |
| 8.99 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,457 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
| 8.100 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,925 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 273 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 273 |  |  |  |
| 8.101 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,872 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 8.102 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,079 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 8.103 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,614 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 8.104 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,358 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 8.105 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,372 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 8.106 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,797 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
| 8.107 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,37 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 273 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 273 |  |  |  |
| 8.108 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,538 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
| 8.109 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,905 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
| 8.110 | Теплопровод магистральный | теплопровод магистральный | организация теплоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,317 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
| 8.111 | Теплопровод распределительный (квартальный) | теплопровод распределительный (квартальный) | организация теплоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,64 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |

Объекты газоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Малотоннажный завод СПГ | завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 7,1 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 500 м | первая очередь |
| 9.2 | ГГРП 1 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.3 | ГРП 230 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,45 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.4 | ГРП 219 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.5 | ГРП 213 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.6 | ГРП 208 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.7 | ГРП 214 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.8 | ГРП 218 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.9 | ГГРП 3 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.10 | ГГРП 13 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 3 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.11 | ГРП 234 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.12 | ГРП 232 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.13 | ГГРП 4 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.14 | ГРП 235 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.15 | ГРП 233 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.16 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.17 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.18 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,7 | Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.19 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.20 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.21 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.22 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.23 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,6 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.24 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.25 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,5 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.26 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,3 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.27 | ГГРП-8 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.28 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.29 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.30 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.31 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.32 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.33 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.34 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.35 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.36 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.37 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.38 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.39 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.40 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.41 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.42 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.43 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.44 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.45 | Газорегуляторный пункт | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 10 м | первая очередь |
| 9.46 | ГГРП 16 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 5 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.47 | ГГРП 11 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,2 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.48 | ГГРП 15 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,6 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.49 | ГРП Западная площадка ТОР Надеждинская | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 74 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.50 | ГРП 124 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.51 | ГГРП 2 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.52 | ГГРП 10 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.53 | ГГРП 6 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.54 | ГРП 125 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.55 | ГРП 126 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,68 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.56 | ГРП пос. Западный | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.57 | ГРП пос. Западный | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.58 | ГРП пос. Западный | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.59 | ГГРП 9 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.60 | ГРП пос. Кипарисово-2 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.61 | ГРП-3 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.62 | ГРП-4 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.63 | ГРП-2 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.64 | ГРП-5 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.65 | ГРП пос. Мирный | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.66 | ГРП пос. Мирный | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.67 | ГРП пос. Мирный | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.68 | ГРП пос. Морской | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.69 | ГРП пос. Морской | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.70 | ГРП 220 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,45 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.71 | ГРП 229 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,45 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.72 | ГРП пос. Рыбачий | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.73 | ГРП пос. Рыбачий | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.74 | ГРП пос. Сиреневка | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.75 | ГРП пос. Сиреневка | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.76 | ГРП пос. Сиреневка | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.77 | ГРП пос. Соловей-Ключ | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.78 | ГГРП 5 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.79 | ГГРП Соловей-Ключ | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.80 | ГРП пос. Соловей-Ключ | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.81 | ГРП пос. Соловей-Ключ | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.82 | ГРП пос. Соловей-Ключ | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.83 | ГРП пос. Стеклозаводский | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 1,57 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.84 | ГРП 236 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.85 | ГРП 237 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,26 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.86 | ГРП пос. Тоннель | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.87 | ГРП пос. Тоннель | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.88 | ГРП 206 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.89 | ГРП 204 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.90 | ГГРП 14 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 2,6 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.91 | ГРП 210 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.92 | ГРП 217 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.93 | ГРП 201 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.94 | ГРП 215 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.95 | ГРП 203 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.96 | ГРП 202 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 7 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.97 | ГРП 205 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.98 | ГРП 216 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.99 | ГРП 231 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.100 | ГРП 275 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.101 | ГРП 239 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.102 | ГРП 276 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.103 | ГРП 241 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.104 | ГРП 127 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.105 | ГРП 279 | пункт редуцирования газа (ПРГ) | организация газоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/час | 0,68 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 10 м | расчетный срок |
| 9.106 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,186 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.107 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,835 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.108 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,33 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 9.109 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,98 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.110 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,139 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.111 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,893 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
| 9.112 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,509 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.113 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,942 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 9.114 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,764 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Новый | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 630 |  |  |  |
| 9.115 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,968 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
| 9.116 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,915 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.117 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,303 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка, пос. Раздольное | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.118 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,227 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.119 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,828 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.120 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,247 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод, с. Тереховка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.121 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,617 | Раздольненское сельское поселение, п. Тихое | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.122 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,141 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.123 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,662 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
| 9.124 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,395 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное, п. Тимофеевка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.125 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,468 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.126 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,021 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.127 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,446 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 9.128 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,248 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка, межселенная территория | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 9.129 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,215 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.130 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,31 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 9.131 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,676 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
| 9.132 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,278 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.133 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,588 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Давыдовка | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 9.134 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,812 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.135 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,027 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 530 |  |  |  |
| 9.136 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,287 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.137 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,851 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 450 |  |  |  |
| 9.138 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,546 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
| 9.139 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 19,764 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.140 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,624 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.141 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,138 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 9.142 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,249 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.143 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,043 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.144 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,866 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 9.145 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,807 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.146 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,509 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.147 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,532 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.148 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,572 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 355 |  |  |  |
| 9.149 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,838 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 325 |  |  |  |
| 9.150 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,024 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.151 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,503 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.152 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,088 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
| 9.153 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,943 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2, с. Кипарисово | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.154 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,136 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.155 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,176 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.156 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,244 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.157 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,115 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.158 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,704 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.159 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,655 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.160 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,657 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.161 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,195 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.162 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,78 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 630 |  |  |  |
| 9.163 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,504 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.164 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,228 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.165 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,205 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный, пос. Стеклозаводский | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.166 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,319 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.167 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,509 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель, пос. Ключевой, пос. Сиреневка | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.168 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,355 | Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
| 9.169 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,083 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 9.170 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,195 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 450 |  |  |  |
| 9.171 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,229 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
| 9.172 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 13,389 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.173 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,984 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.174 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,128 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 450 |  |  |  |
| 9.175 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,282 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.176 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,611 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 220 |  |  |  |
| 9.177 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,641 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.178 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,572 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 9.179 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,906 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.180 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,097 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 315 |  |  |  |
| 9.181 | Газопровод высокого давления | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,403 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 9.182 | Газопровод межпоселковый к п. Трудовое | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,588 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | охранная зона – 3;2 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 450 |  |  |  |
| 9.183 | Межпоселковый газопровод пос. Новый - с. Вольно-Надеждинское | газопровод распределительный высокого давления | организация газоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,283 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | охранная зона – 3;2 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 325 |  |  |  |

Объекты водоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Надеждинское сельское поселение | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.2 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.3 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | первая очередь |
| 10.4 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.5 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.6 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,15 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.7 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,45 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.8 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.9 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.10 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.11 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.12 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.13 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.14 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.15 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.16 | Водозабор | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 10.17 | Водозаборная скважина | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,04 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 10.18 | Водозаборная скважина | водозабор | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 10.19 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Надеждинское сельское поселение | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.20 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.21 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.22 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.23 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,7 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.24 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.25 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,15 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тихое | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.26 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,45 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.27 | Водопроводные очистные сооружения | водопроводные очистные сооружения | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 30 м | первая очередь |
| 10.28 | Насосная станция | насосная станция | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 3 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м | первая очередь |
| 10.29 | Насосная станция | насосная станция | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 10 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м | первая очередь |
| 10.30 | Насосная станция | насосная станция | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м | первая очередь |
| 10.31 | Водопроводная насосная станция | насосная станция | организация водоснабжения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное | первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) – 15 м | расчетный срок |
| 10.32 | Водонапорная башня | водонапорная башня | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | объем, куб.м | 20 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | первая очередь |
| 10.33 | Водовод | водовод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,775 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.34 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,729 | Надеждинское сельское поселение | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.35 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,057 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.36 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,671 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.37 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,213 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.38 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,555 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.39 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,584 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 10.40 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,711 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 10.41 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,921 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 10.42 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,008 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |  |
| 10.43 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,026 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.44 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,928 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.45 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,997 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.46 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,722 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.47 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,374 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.48 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,828 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.49 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,054 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.50 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,429 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.51 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,224 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.52 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,376 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.53 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,821 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
| 10.54 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,686 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.55 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,889 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
| 10.56 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,163 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 10.57 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,854 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.58 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,466 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.59 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,706 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.60 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,828 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.61 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,324 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.62 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,397 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.63 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,895 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.64 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,536 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.65 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,582 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.66 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,303 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.67 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,477 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.68 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,186 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.69 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,747 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.70 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,422 | Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.71 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,903 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 10.72 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,091 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.73 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,828 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 10.74 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,803 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.75 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 26,289 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.76 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,839 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 10.77 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,774 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 10.78 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,062 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
| 10.79 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,762 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.80 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,644 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.81 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,398 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.82 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,647 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.83 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,974 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 10.84 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,908 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.85 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,364 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 10.86 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,318 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 250 |  |  |  |
| 10.87 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,541 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.88 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,71 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.89 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,317 | Раздольненское сельское поселение | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.90 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,082 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.91 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,683 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.92 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,444 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.93 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.94 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 13,591 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.95 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,956 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.96 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 19,668 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.97 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 1,51 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
| 10.98 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,453 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.99 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,724 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.100 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,981 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.101 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,552 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.102 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,333 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.103 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,476 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.104 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,938 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.105 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,066 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.106 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,554 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.107 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,586 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.108 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,61 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.109 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 15,376 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.110 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,491 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
| 10.111 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,728 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.112 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,779 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.113 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 2,499 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
| 10.114 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,846 | Раздольненское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.115 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,272 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.116 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,649 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.117 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,71 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.118 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,831 | Раздольненское сельское поселение, п. Горное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.119 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,473 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.120 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,049 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.121 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,753 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.122 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,501 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.123 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,976 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.124 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,866 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.125 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,708 | Раздольненское сельское поселение, п. Тихое | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.126 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,863 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 10.127 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,363 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.128 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,551 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 10.129 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,469 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.130 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,713 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 125 |  |  |  |
| 10.131 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,935 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.132 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,009 | Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.133 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,417 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 10.134 | Водопровод | водопровод | организация водоснабжения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,885 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |

Объекты водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.2 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | первая очередь |
| 11.3 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,9 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.4 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Раздольненское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.5 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.6 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,55 | Раздольненское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.7 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Раздольненское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.8 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 9,5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 300 м | первая очередь |
| 11.9 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.10 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,35 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.11 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 3 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.12 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,5 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 100 м | первая очередь |
| 11.13 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,45 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 11.14 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Раздольненское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.15 | КОС | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,65 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | санитарно-защитная зона – 100 м | расчетный срок |
| 11.16 | Канализационные очистные сооружения | очистные сооружения (КОС) | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 11.17 | Очистные сооружения дождевой канализации | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 50 м | первая очередь |
| 11.18 | ЛОС КПН 45 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.19 | ОСДК-1 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.20 | ОСДК-3 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.21 | ОСДК-2 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.22 | ОСДК-2.1 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.23 | КПН-69 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.24 | ЛОС 4 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.25 | ЛОС 2 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.26 | ЛОС 3 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.27 | ЛОС 1 | очистные сооружения дождевой канализации | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | санитарно-защитная зона – 50 м | расчетный срок |
| 11.28 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,8 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.29 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.30 | КНС-13 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.31 | КНС-11 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,8 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.32 | КНС-14 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.33 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 6,1 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.34 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,8 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.35 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,7 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.36 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 3 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.37 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 9 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.38 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 8,5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 20 м | первая очередь |
| 11.39 | КНС6 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.40 | КНС3 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.41 | КНС-2 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 5 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.42 | КНС-5 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 21 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.43 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.44 | КНС10 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.45 | КНС9 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.46 | КНС-1 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 8 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.47 | КНС7 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.48 | КНС2 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.49 | КНС8 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.50 | КНС1 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.51 | КНС4 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.52 | КНС-4 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,4 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.53 | КНС-3 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 21 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.54 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.55 | КНС5 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.56 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1 | Надеждинское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.57 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.58 | КНС-12 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.59 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.60 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,9 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.61 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.62 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 10 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.63 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,6 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.64 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.65 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 10,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.66 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.67 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.68 | КНС-9 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.69 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.70 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,45 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.71 | КНС-8 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.72 | КНС-6 | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.73 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.74 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.75 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.76 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2,5 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.77 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.78 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,7 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.79 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,3 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.80 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,2 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.81 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Раздольненское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.82 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,25 | Раздольненское сельское поселение | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.83 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.84 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,3 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.85 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,65 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.86 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.87 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Алексеевка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.88 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,25 | Раздольненское сельское поселение, пос. Городечное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.89 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.90 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Оленевод | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.91 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.92 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.93 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.94 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.95 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 7 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.96 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,5 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.97 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, пос. Тимофеевка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.98 | КНС | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.99 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,8 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.100 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.101 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.102 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.103 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.104 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.105 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.106 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.107 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,4 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.108 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,5 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.109 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.110 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.111 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.112 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 1,3 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.113 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,2 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 15 м | расчетный срок |
| 11.114 | Канализационная насосная станция | канализационная насосная станция (КНС) | организация водоотведения | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 0,5 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | санитарно-защитная зона – 20 м | расчетный срок |
| 11.115 | НСДК-5 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.116 | НСДК8 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.117 | НСДК6 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.118 | НСДК2 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.119 | НСДК-2 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.120 | НСДК5 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.121 | НСДК14 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.122 | НСДК-1 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.123 | НСДК3 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.124 | НСДК1 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.125 | НСДК-4 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.126 | НСДК11 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.127 | НСДК4 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.128 | НСДК-3 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.129 | НСДК-12 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 11.130 | НСДК-11 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 11.131 | НСДК-10 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 11.132 | НСДК-9 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 11.133 | НСДК-6 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 11.134 | НСДК-8 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 11.135 | НСДК-7 | Насосная станция дождевой канализации (НСДК) | организация отведения поверхностных вод | планируемый к размещению | производительность, тыс. куб. м/сут | 4,32-27,65 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 11.136 | Канализация дождевая напорная | канализация дождевая напорная | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,227 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.137 | Канализация дождевая напорная | канализация дождевая напорная | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,523 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 11.138 | Канализация дождевая напорная | канализация дождевая напорная | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,134 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.139 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 17,263 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.140 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,882 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 11.141 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,189 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 11.142 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,907 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 11.143 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,825 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 11.144 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,483 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 11.145 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 14,523 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 11.146 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,081 | Раздольненское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 11.147 | Канализация дождевая самотечная закрытая | канализация дождевая самотечная закрытая | организация водоотведения поверхностных вод | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,901 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 11.148 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,341 | Надеждинское сельское поселение | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 500 |  |  |  |
| 11.149 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,742 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.150 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,837 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.151 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,154 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 11.152 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,96 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.153 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,521 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.154 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,835 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.155 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,064 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.156 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,001 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.157 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,112 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.158 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,198 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 600 |  |  |  |
| 11.159 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,773 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.160 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,075 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.161 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 13,346 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.162 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,169 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.163 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 4,88 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 700 |  |  |  |
| 11.164 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,943 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.165 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,88 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.166 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,359 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское, пос. Мирный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.167 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,874 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.168 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,178 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.169 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,272 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.170 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,82 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.171 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,447 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.172 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,511 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.173 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,319 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ, с. Прохладное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.174 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,467 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.175 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,063 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.176 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,666 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.177 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,284 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.178 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,813 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.179 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,501 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.180 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,469 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.181 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,674 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.182 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,047 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Давыдовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.183 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,169 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.184 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,838 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.185 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,104 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.186 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,541 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.187 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,58 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.188 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,645 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.189 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,594 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.190 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,2 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
| 11.191 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,017 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.192 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,365 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
| 11.193 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,328 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 11.194 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 15,66 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.195 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,296 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 11.196 | Канализация напорная | канализация напорная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,084 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 225 |  |  |  |
| 11.197 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,774 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.198 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,433 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 11.199 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,068 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 400 |  |  |  |
| 11.200 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,672 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 11.201 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,673 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.202 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,045 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.203 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,131 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.204 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,515 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.205 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,912 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.206 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,018 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.207 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,429 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.208 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,15 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 11.209 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,574 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.210 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,107 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.211 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,128 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.212 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,963 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.213 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,238 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.214 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,251 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.215 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,372 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.216 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,731 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.217 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,277 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.218 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,287 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.219 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,065 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.220 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 13,823 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.221 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,119 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.222 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,72 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.223 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,459 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 300 |  |  |  |
| 11.224 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,724 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 700 |  |  |  |
| 11.225 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,035 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.226 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,22 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.227 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,63 | Раздольненское сельское поселение | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.228 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,299 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.229 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,088 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.230 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,857 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.231 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,895 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.232 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,947 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.233 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 17,186 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.234 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 2,287 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 1 |  |  |  |
| 11.235 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,391 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.236 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,183 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.237 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,993 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.238 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,262 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
| 11.239 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,336 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 11.240 | Канализация самотечная | канализация самотечная | организация водоотведения | планируемый к ликвидации | протяженность сооружения, км | 0,09 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |

Объекты связи

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | организация связи | планируемый к размещению | скорость передачи данных, Гбит/с | 6,7 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 12.2 | Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | организация связи | планируемый к размещению | скорость передачи данных, Гбит/с | 10,5 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 12.3 | Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | организация связи | планируемый к размещению | скорость передачи данных, Гбит/с | 9,5 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 12.4 | Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | организация связи | планируемый к размещению | скорость передачи данных, Гбит/с | 12 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 12.5 | Узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | узел связи оконечно-транзитный (сети передачи данных) | организация связи | планируемый к размещению | скорость передачи данных, Гбит/с | 3,6 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 12.6 | Линейно-кабельное сооружение связи | линейно-кабельное сооружение связи | - | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,665 | Надеждинское сельское поселение | охранная зона – 2 м | расчетный срок |
| 12.7 | Линейно-кабельное сооружение связи | линейно-кабельное сооружение связи | - | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,163 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, с. Вольно-Надеждинское | охранная зона – 2 м | расчетный срок |
| 12.8 | Линейно-кабельное сооружение связи | линейно-кабельное сооружение связи | - | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 13,206 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное | охранная зона – 2 м | расчетный срок |
| 12.9 | Линейно-кабельное сооружение связи | линейно-кабельное сооружение связи | - | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,919 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,557 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | придорожная полоса – 50 м | первая очередь |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.2 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,747 | Надеждинское сельское поселение | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.3 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 82,219 | Надеждинское сельское поселение | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.4 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,798 | Надеждинское сельское поселение | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.5 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,668 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.6 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,279 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.7 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,637 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.8 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,95 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.9 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,067 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.10 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,031 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.11 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,133 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.12 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,796 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.13 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,187 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.14 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,819 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.15 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,013 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.16 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,969 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.17 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,405 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.18 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,041 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.19 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,635 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.20 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,738 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.21 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,207 | Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.22 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,552 | Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.23 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,708 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.24 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,172 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.25 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,98 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.26 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,47 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.27 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,508 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.28 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,303 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.29 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 12,361 | Раздольненское сельское поселение | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.30 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 27,252 | Раздольненское сельское поселение | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.31 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,177 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.32 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,637 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд 9208 км | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.33 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,427 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд 9208 км | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.34 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,354 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.35 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,281 | Раздольненское сельское поселение, п. Горное | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.36 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,964 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.37 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 22,043 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.38 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,337 | Раздольненское сельское поселение, п. Тихое | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.39 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,035 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.40 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,461 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.41 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,276 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.42 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,343 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.43 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,352 | Тавричанское сельское поселение | придорожная полоса – 25 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | V (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.44 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,619 | Тавричанское сельское поселение | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.45 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,098 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | придорожная полоса – 50 м | расчетный срок |
|  |  |  |  |  | категория автомобильной дороги (проектная) | IV (дорога обычного типа (не скоростная дорога)) |  |  |  |
| 13.46 | Поселковая дорога | поселковая дорога | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 17,879 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.47 | Поселковая дорога | поселковая дорога | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 11,972 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.48 | Поселковая дорога | поселковая дорога | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,299 | Надеждинское сельское поселение, Тавричанское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.49 | Главная улица | главная улица | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,522 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.50 | Главная улица | главная улица | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,565 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 13.51 | Главная улица | главная улица | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,539 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.52 | Главная улица | главная улица | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,747 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.53 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,071 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 13.54 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,403 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.55 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,641 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | - | расчетный срок |
| 13.56 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,869 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
| 13.57 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 14,541 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.58 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 19,74 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 13.59 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 12,915 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.60 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 7,051 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 13.61 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 4,942 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 13.62 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 9,611 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 13.63 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,979 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | расчетный срок |
| 13.64 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,563 | Раздольненское сельское поселение, п. Городечное | - | расчетный срок |
| 13.65 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,266 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
| 13.66 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,285 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 13.67 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,779 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 13.68 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 28,757 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 13.69 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,236 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 13.70 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 48,084 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | расчетный срок |
| 13.71 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 19,844 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 13.72 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,309 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | первая очередь |
| 13.73 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,322 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
| 13.74 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,257 | Надеждинское сельское поселение, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 13.75 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 5,348 | Раздольненское сельское поселение, п. Тимофеевка | - | расчетный срок |
| 13.76 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,451 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 13.77 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 5,39 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 13.78 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 14,081 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | первая очередь |
| 13.79 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,3 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | первая очередь |
| 13.80 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,422 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 13.81 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 10,719 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
| 13.82 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,268 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Барановский | - | расчетный срок |
| 13.83 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,452 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
| 13.84 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 48,956 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.85 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 5,65 | Раздольненское сельское поселение, с. Нежино | - | расчетный срок |
| 13.86 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,426 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | первая очередь |
| 13.87 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,126 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 13.88 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,303 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.89 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,321 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.90 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,263 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 13.91 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,051 | Раздольненское сельское поселение, п. Алексеевка | - | расчетный срок |
| 13.92 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 34,225 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 13.93 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,035 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино | - | расчетный срок |
| 13.94 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,347 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 13.95 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,31 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 13.96 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,443 | Раздольненское сельское поселение, п. Горное | - | расчетный срок |
| 13.97 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,258 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | первая очередь |
| 13.98 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,954 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
| 13.99 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 10,93 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 13.100 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,791 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
| 13.101 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,13 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.102 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,815 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
| 13.103 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 6,181 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | - | расчетный срок |
| 13.104 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,15 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | расчетный срок |
| 13.105 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,387 | Надеждинское сельское поселение, с. Кипарисово | - | первая очередь |
| 13.106 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,605 | Раздольненское сельское поселение, п. Горное | - | расчетный срок |
| 13.107 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,732 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
| 13.108 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 25,896 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 13.109 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,087 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.110 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,296 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 13.111 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,331 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.112 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,033 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 13.113 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 4,923 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | - | расчетный срок |
| 13.114 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,958 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | - | расчетный срок |
| 13.115 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,984 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
| 13.116 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,36 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | - | расчетный срок |
| 13.117 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,192 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 13.118 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,463 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 13.119 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,023 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | расчетный срок |
| 13.120 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,517 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 13.121 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,348 | Тавричанское сельское поселение, пос. Тавричанка | - | первая очередь |
| 13.122 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 7,068 | Раздольненское сельское поселение, с. Тереховка | - | расчетный срок |
| 13.123 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,44 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный, пос. Морской | - | расчетный срок |
| 13.124 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,045 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 13.125 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 3,277 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | расчетный срок |
| 13.126 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,66 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. ст. Виневитино | - | расчетный срок |
| 13.127 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 5,019 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский | - | расчетный срок |
| 13.128 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,118 | Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км | - | расчетный срок |
| 13.129 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,189 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 13.130 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,189 | Надеждинское сельское поселение, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 13.131 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,928 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | - | расчетный срок |
| 13.132 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 5,203 | Раздольненское сельское поселение, п. Оленевод | - | расчетный срок |
| 13.133 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 7,795 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 13.134 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,637 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | первая очередь |
| 13.135 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,295 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 13.136 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,219 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный | - | расчетный срок |
| 13.137 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,564 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | расчетный срок |
| 13.138 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,312 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | первая очередь |
| 13.139 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,631 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 13.140 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,668 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | расчетный срок |
| 13.141 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,513 | Раздольненское сельское поселение, ж.-д. рзд 9208 км | - | расчетный срок |
| 13.142 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 10,999 | Надеждинское сельское поселение, пос. Кипарисово-2 | - | расчетный срок |
| 13.143 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,186 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | расчетный срок |
| 13.144 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,479 | Надеждинское сельское поселение, пос. Рыбачий | - | расчетный срок |
| 13.145 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,878 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | расчетный срок |
| 13.146 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,047 | Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка | - | расчетный срок |
| 13.147 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,127 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.148 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,555 | Надеждинское сельское поселение, пос. Зима Южная, пос. Шмидтовка | - | расчетный срок |
| 13.149 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,949 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 13.150 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,53 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
| 13.151 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 9,204 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
| 13.152 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,038 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 13.153 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,644 | Надеждинское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 13.154 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,91 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 13.155 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 5,622 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 13.156 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,575 | Надеждинское сельское поселение, пос. Ключевой | - | первая очередь |
| 13.157 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,72 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное | - | первая очередь |
| 13.158 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,895 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 13.159 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,86 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | первая очередь |
| 13.160 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,409 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.161 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,125 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Ключевой | - | первая очередь |
| 13.162 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,725 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | - | первая очередь |
| 13.163 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,219 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.164 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,09 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.165 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 1,643 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | - | расчетный срок |
| 13.166 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,935 | Надеждинское сельское поселение, пос. Сиреневка | - | расчетный срок |
| 13.167 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,617 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 13.168 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,224 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.169 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,828 | Надеждинское сельское поселение, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.170 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,865 | Надеждинское сельское поселение, пос. Соловей-Ключ | - | первая очередь |
| 13.171 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,551 | Надеждинское сельское поселение, пос. Таежный | - | расчетный срок |
| 13.172 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,537 | Раздольненское сельское поселение, п. Тихое | - | расчетный срок |
| 13.173 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 2,414 | Раздольненское сельское поселение, п. Тихое | - | расчетный срок |
| 13.174 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,323 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское, пос. Новый | - | расчетный срок |
| 13.175 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,912 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | - | расчетный срок |
| 13.176 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,354 | Надеждинское сельское поселение, пос. Тоннель | - | расчетный срок |
| 13.177 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 8,417 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.178 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 1,913 | Раздольненское сельское поселение, казарма 25 км | - | расчетный срок |
| 13.179 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,282 | Тавричанское сельское поселение, пос. Давыдовка | - | расчетный срок |
| 13.180 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,385 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | первая очередь |
| 13.181 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,341 | Надеждинское сельское поселение, пос. Западный, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.182 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,7 | Надеждинское сельское поселение, пос. Мирный | - | расчетный срок |
| 13.183 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,802 | Надеждинское сельское поселение, пос. Стеклозаводский, с. Кипарисово | - | расчетный срок |
| 13.184 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,369 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
| 13.185 | Улица в жилой застройке | улица в жилой застройке | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 0,272 | Надеждинское сельское поселение, с. Прохладное, пос. Зима Южная | - | расчетный срок |
| 13.186 | Транспортно-пересадочный узел | транспортно-пересадочный узел | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед | 5-10 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.187 | Транспортно-пересадочный узел | транспортно-пересадочный узел | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед | 5-10 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.188 | Транспортно-пересадочный узел | транспортно-пересадочный узел | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед | 5-10 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.189 | Транспортно-пересадочный узел | транспортно-пересадочный узел | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | количество маршрутов общественного пассажирского транспорта, ед | 5-10 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.190 | Причал | причал | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | вместимость, единиц | 1 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 13.191 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 6001-14000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.192 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 6001-14000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.193 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 401-2000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.194 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 6001-14000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.195 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 401-2000 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 13.196 | Мостовое сооружение | мостовое сооружение | организация транспортного обслуживания | планируемый к реконструкции | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных, ед./сут | 401-2000 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | расчетный срок |
| 13.197 | Транспортная развязка в разных уровнях | транспортная развязка в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | 401-2000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.198 | Транспортная развязка в разных уровнях | транспортная развязка в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | 401-2000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.199 | Транспортная развязка в разных уровнях | транспортная развязка в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | 401-2000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.200 | Тоннель | тоннель | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | расчетная среднесуточная интенсивность движения, приведенных ед./сут | 401-2000 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.201 | Пешеходный переход в разных уровнях | пешеходный переход в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | пропускная способность одной полосы движения, чел./час | 700 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.202 | Пешеходный переход в разных уровнях | пешеходный переход в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | пропускная способность одной полосы движения, чел./час | 700 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.203 | Пешеходный переход в разных уровнях | пешеходный переход в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | пропускная способность одной полосы движения, чел./час | 700 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.204 | Пешеходный переход в разных уровнях | пешеходный переход в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | пропускная способность одной полосы движения, чел./час | 700 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.205 | Пешеходный переход в разных уровнях | пешеходный переход в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | пропускная способность одной полосы движения, чел./час | 700 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |
| 13.206 | Пешеходный переход в разных уровнях | пешеходный переход в разных уровнях | организация транспортного обслуживания | планируемый к размещению | пропускная способность одной полосы движения, чел./час | 700 | Надеждинское сельское поселение | - | расчетный срок |

Объекты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Берегоукрепление | сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | защита берегов | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,323 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 14.2 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 4,344 | Надеждинское сельское поселение, пос. Де-Фриз | - | расчетный срок |
| 14.3 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 2,333 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 14.4 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к реконструкции | протяженность сооружения, км | 8,584 | Надеждинское сельское поселение, с. Вольно-Надеждинское | - | расчетный срок |
| 14.5 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 3,564 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |
| 14.6 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | сооружения для защиты от затопления и подтопления | защита от затопления и подтопления | планируемый к размещению | протяженность сооружения, км | 0,207 | Раздольненское сельское поселение, пос. Раздольное | - | расчетный срок |

Объекты, предназначенные для содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения и организации ритуальных услуг

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Кладбище | кладбище | организация ритальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к размещению | площадь объекта, га | 12 | Надеждинское сельское поселение | - | первая очередь |
| 15.2 | Кладбище | кладбище | организация ритальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к размещению | площадь объекта, га | 3 | Раздольненское сельское поселение | - | первая очередь |
| 15.3 | Кладбище | кладбище | организация ритальных услуг и содержание мест захоронения | планируемый к реконструкции | площадь объекта, га | 1,95 | Тавричанское сельское поселение, пос. Девятый Вал | - | первая очередь |

Объекты, предназначенные для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование характеристики | количественный показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Свалка ТБО | объект размещения отходов | участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | планируемый к ликвидации | площадь территории, кв. м | 66730 | Надеждинское сельское поселение | - | первая очередь |

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территории | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) устанавливать рекламные конструкции. В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров: а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики); б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 1 метра - от глухих стен; в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон; 0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений; г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра; д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее: 2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35 - 110 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или) сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи: производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; автомобильные дороги при условии, что расстояние по вертикали от покрытия проезжей части дорог всех категорий до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330 – 400 кВ; 9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее: 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ; 4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ; 4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ; 5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ; 6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330 - 400 кВ; 8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ; 12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ; ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 |
| 2 | Охранные зоны газораспределительных сетей | на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 |
| 3 | Охранные зоны тепловых сетей | в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 |
| 4 | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | на территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 5 | Охранные зоны объектов по производству электрической энергии | В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки; б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов; г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные. В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке; в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель | Правила установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 |
| 6 | Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Юридические и физические лица, проводящие вне охранных зон линий связи и линий радиофикации какие-либо работы, которые могут вызвать механическое повреждение этих линий или оказать на них электрическое воздействие, обязаны извещать предприятия, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, о времени и месте производства работ и порядке наблюдения за их проведением, при этом они несут транспортные расходы по проезду в оба конца представителей указанных предприятий, если расстояние от места нахождения этих предприятий до места проведения работ составляет 5 и более километров. Юридические и физические лица, производящие земляные работы, при обнаружении подземных кабельных линий связи, не обозначенных в технической документации, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности подземного кабеля связи и сообщить об этом ближайшему предприятию связи или в отдел архитектуры при соответствующем органе исполнительной власти. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. 49. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). | Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» |
| 7 | Санитарно-защитная зона | В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями | Постановление Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» |
| 8 | Придорожные полосы автомобильных дорог | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 15 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 4 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах поселения теплоснабжения населения.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 4 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах поселения водоснабжения населения.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 4 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация в границах поселения водоотведения.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 5 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Исходя из положений ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» мостовое сооружение представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

Исходя из положений ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» транспортная развязка в разных уровнях представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

Исходя из положений ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» тоннель представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

Исходя из положений ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» пешеходный переход в разных уровнях представляет собой искусственное дорожное сооружение и является технологической частью автомобильной дороги.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 3 Закона Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся, в том числе, иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления муниципального района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Приморского края, уставами муниципальных районов и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района. В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относятся участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов